Ce document est mis à disposition sous licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/

© Texas Instruments 2017 / Photocopie autorisée

# Compétences visées

Un des objectifs de l'enseignement de SNT est d'écrire et  de développer des programmes pour répondre à des problèmes posés. A travers le thème " informatique embarqué et objets connectés" , nous pouvons notamment travailler les compétences suivantes dans l'activité proposée :

- Écrire des programmes simples d’acquisition de données.

- Gérer des entrées/sorties à travers les ports utilisés par le système.

- Écrire et développer des programmes pour répondre à des problèmes.

- Identifier des algorithmes de contrôle des comportements physiques à travers les données des capteurs.

# Situation déclenchante

Aujourd'hui, la technologie permet de contrôler des objets à travers les données de capteurs. Par exemple l'éclairage ou la régulation de la température d'une pièce peuvent se faire de manière automatique.

# Problématique

Comment concevoir une solution utilisant la technologie pour déclencher le fonctionnement d'un ventilateur ou

l'ouverture d'une fenêtre si la température d'une pièce est trop élevée en présence d'une personne ?

Pour profiter de tutoriels vidéos, Flasher le QRCode ou cliquer dessus !

Ce document est mis à disposition sous licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/

© Texas Instruments 2017 / Photocopie autorisée

# Matériel nécessaire

- Calculatrice

- Câble ( calculatrice/Hub )

- TI-Innovator Hub

- Câble (3)

- Capteur de température

- Batterie externe

- Servomoteur

- Câble de batterie

# Déroulement possible du projet

Travail de groupe possible . Chaque groupe disposera du matériel ci dessus et devra concevoir une réponse à la problématique sous forme d'une maquette munie d'une documentation qui explique les programmes pilotant la maquette. A la fin du projet, les groupes pourront voter pour élire la production qui répond le mieux à la problématique.

La maquette devra répondre aux critères suivants :

Critère 1: Faire fonctionner un capteur de température et afficher la température sur la calculatrice

Critère 2 : Faire fonctionner un capteur magnétique qui détermine si le pole sud d'un champ magnétique est proche du capteur. Il affichera si l'aimant est présent ou non.

Critère 3 : Faire fonctionner un servomoteur  pendant 1  seconde dans un sens puis 1 seconde dans le sens inverse.

Critère 4 : Faire fonctionner un servomoteur en fonction du capteur de température et en fonction du capteur de champ magnétique. ( Par exemple si la température est trop élevée et si l'aimant est présent )

# Proposition de résolution

Critère 1: Faire fonctionner un capteur de température et afficher la température sur la calculatrice.

- L'instruction : Send("CONNECT  TEMPERATURE 1 TO IN 1") permet d'associer  l' objet informatique "TEMPERATURE 1" au capteur de température  (objet physique ) branché sur le port 1 du hub.

- L'instruction EffEcran permet l'actualisation de l'affichage sur l'écran de la calculatrice .

- L'instruction Send("READ TEMPERATURE 1") permet de lire la valeur du capteur de température et Get(T) permet de stockage de cette valeur dans la variable T.

- L'instruction Output(3,18,T) permet l'affichage de la variable T à la ligne 3 et la colonne 18 sur l'écran de la calculatrice. Pour rappel , il y a 8 lignes et 16 colonnes sur l'écran.

- L'instruction getKey permet d'enregistrer le numéro d'une touche lorsque celle ci est pressée. Pour rappel, le numéro associé à la touche Entrer est 105.

PROGRAM:

Send("CONNECT TEMPERATURE 1 TO IN 1 ")

EffÉcran

Output(8,1,"APPUYER SUR ENTRER POUR ARRETER")

0→K

While K≠105

Send("READ TEMPERATURE 1")

Get(T)

Output(3,1,"TEMPERATURE(°C)=")

Output(3,18,T)

Wait 0.5

getKey→K

End

Critère 2 : Faire fonctionner un capteur magnétique qui détermine si le pole sud d'un champ magnétique est proche du capteur. Il affichera si l'aimant est présent ou non.

- Il faudra être vigilant sur le sens de l'aimant !

Pour profiter de tutoriels vidéos, Flasher le QRCode ou cliquer dessus !

Ce document est mis à disposition sous licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/

© Texas Instruments 2017 / Photocopie autorisée

PROGRAM:

Send("CONNECT ANALOG.IN 1 TO IN 3 ")

EffÉcran

Output(8,1,"APPUYER SUR ENTRER POUR ARRETER ")

0→K

While K≠105

Send("READ ANALOG.IN 1")

Get(M)

If M<100

Then

Output(6,1,"AIMANT BIEN PRESENT")

Else

Output(6,1,"AIMANT  NON PRESENT")

End

Wait 0.5

getKey→K

End

# Proposition de résolution

Critère 3 : Faire fonctionner un servomoteur .

- L'instruction Send("SET SERVO.CONTINUOUS 1 CW 20 TIME 1") permet de faire tourner le moteur dans un sens avec une vitesse de 20 pendant 1s. La vitesse peut varier entre 0 et 100.  La commande CCW fait tourner le moteur dans le sens inverse.

PROGRAM:

Send("CONNECT SERVO.CONTINUOUS 1 TO OUT 3 ")

Send("SET SERVO.CONTINUOUS 1 CW 20 TIME 1")

Wait 2

Send("SET SERVO.CONTINUOUS 1 CCW 20 TIME 1")

Wait 2

Critère 4 : Faire fonctionner un servomoteur en fonction du capteur de température et en fonction du capteur de champ magnétique. ( Par exemple si la température est trop élevée et si l'aimant est présent )

Regrouper les programmes précédents en un seul programme.

Pour profiter de tutoriels vidéos, Flasher le QRCode ou cliquer dessus !

Ce document est mis à disposition sous licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/

© Texas Instruments 2017 / Photocopie autorisée